LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe 1: Dijagnostika vozila Opel Astra GTC sa dijagnostičkim uređajem i KTS 670 Nadnevak: 19.veljače 2016. |  |  | Godina obrazovanja: 3. Trajanje vježbe: 15 minuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta. |  |  |  |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |  |  |
| Opasnost od požara ,električnog udara i štetnih otrovnih plinova Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ radno odijelo, zaštitne cipele Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): - za učenika ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Redni broj | ## Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | ## Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | ## Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | ## Priprema alata i pribora za rad | ## KTS670 dijagnostički uređaj | ## Skraćuje se vrijeme otkrivanja grešaka |
| 2. | ## Spojiti KTS670 dijagnostički uređaj s vozilom Opel Astrom GTC | KTS670 dijagnostički uređaj spajamo preko 16-to pinskog kabela na 16-to pinski konektor vozila. | ## Pravilno spajanje dijagnostičkog uređaja nam omogućava komunikaciju sa kompjuterom u vozilu. |
| 3. | ## Dati kontakt vozilu | Okrenuti ključ u bravu za uključivane vozila na poziciju 2 | ## Samo uključeno vozilo omogućava izvođenje dijagnostike sa dijagnostičkim uređajem. |
| 4. | Uključiti KTS670 dijagnostički uređaj | ## KTS670 dijagnostički uređaj uključiti preko tipke za uključivanje uređaja | ## Bez uključenog dijagnostičkog uređaja ne možemo izvesti vježbu. |
| 5. | ## Aktiviranje tipke F12 | Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) pokrećemo program ESI-tronic2.0 | ## Pritiskom na tipku F12 uključujemo programa ESI-tronic2.0 za istraživanje i otkrivanje grešaka |
| 6. | ## Tipkom „Naziv“ odabrati vozilo Opel Astra 1.4, koje dijagnosticiramo | Preko spuštajućih izbornika odabiremo, marka, serija modela, tip, oznaka motora. Opel Astra 1.4 GTC, 714 XEP, 66 kw, 2007. | ## Samo pravilno odabrano vozilo omogućava nam izvođenje različitih dijagnostičkih procedura. |
| 7. | ## Aktiviranje tipke „Traži“ | Aktiviranje tipke „Traži“ aktiviramo sve tipke izbornika ESI-tronic2.0 | Izborom tipke „Traži“, ubacujemo vozilo u donji dio preglednika sa detaljnijim informacijama i aktiviramo sve tipke izbornika |
| 8. | ## Pokrećemo tipku „ Dijagnoza“ | Iz izbornika ESI-tronic2.0 s gornje strane tipkanjem na „ Dijagnoza“ pokrećemo program za traženje sustava i ispitivanje grešaka na vozilu. | Sa program „ Dijagnoza“ možemo otkriti sve sustave na vozilu i ispitivati greške po pojedinom sustavu. |
| 9. | ## Aktiviranje tipke „traženje sustava“ | Aktiviranje tipke „traženje sustava“ učitavaju se svi sustavi s brojem grešaka uz informaciju o aktivnostima na vozilu i tipkanje „ok“ | ## Novi alat za dijagnostiku daje nam popis svih sustava vozila s brojem grešaka po pojedinom sustavu. |
| 10. | ## Obilježavanje pojedinog sustava vozila na kojem istražujemo greška i tipkanje „Direktni odabir“ | Sustavi vozila koji želimo istraživati obilježimo „Upravljanje motorom“ i sa tipkom „Direktni odabir“ | ## Obilježavanje pojedinog sustava omogućava nam istraživanje i traženje grešaka u tom sustavu |
| 11. | Tipka „Dalje“ | Pritiskom na tipku „Dalje“ dobivamo nove alate za pronalaženje i istraživanje grešaka po pojedinom sustavu vozila | ## Pritiskom na tipku „Dalje“ dobivamo nove alate u kojem možemo: - identifikacija - memorija grešaka - brisati memoriju grešaka - postavni članci ## - prilagodba/podešavanje - testiranje |

| 1 | ## 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Očitati memoriju grešaka | Označavanjem „ Memorija grešaka “ i pritiskom na tipku „Dalje“ dobivamo grešku sa šifrom i nazivom. - Senzor položaja prigušne leptir zaklopke pedale A. Smetnja u funkciji. - Senzor položaja prigušne leptir zaklopke pedale B. Smetnja u funkciji. - Servo motor prigušne leptir zaklopke Smetnja u funkciji. |  | ## Sad znamo o kojoj se grešci radi i u kojem je sustavu vozila |
| 13. | ## Otklanjanje greške | Provjeravam konektor senzora položaja prigušne leptir zaklopke, te otklanjam nepravilnosti koje su se dogodile. Ponovno ukapčam konektor senzora u ležište. |  | Otklanjanjem kvara na vozilu osiguravamo njegov pravilan rad |
| 14. | ## Brisati memoriju grešaka | Sa tipkom „Natrag“vraćam se u alat za istraživanje sustava i grešaka i označavam (poplavim) „Brisati memoriju grešaka“ i pritiskom na tipku „Dalje“ brišemo grešku koju smo otklonili |  | Samo sa dijagnostičkim uređajem možemo brisati greške u memoriji vozila |
| 15. | ## Ponovo pokrećemo ## „ Memorija grešaka“ | Sa tipkom „Natrag“ vraćamo se dva koraka nazad pa ponovo pokrećemo „Upravljanje motorom“ pa označimo „ Memorija grešaka “ i pritiskom na tipku „Dalje“ dobivamo: Broj grešaka 0 |  | ## Samo ponovnom dijagnostikom već opisanom, možemo utvrditi dali smo pravilno otklonili kvar ako dobivamo u „Upravljanje motorom“ broj grešaka 0 |
| 16. | ## Gašenje uređaja KTS670 | Izlazimo iz programa ESI tronic, pa preko windows tipki isključujem uređaj,odspajamo 16-to pinski kabel sa 16-to pinskog konektora na vozilu . |  | ## Omogućava nam izvođenje drugih testiranja. |
| 17. | ## Spremanje radne okoline | Isključiti vozilo,okrenuti ključ u bravu za uključivane vozila na poziciju 0. 16-to pinski kabel i dijagnostički uređaj spremiti u skladište. |  | ## Bez urednog radnog mjesta nema dobrog automehaničara. |
| Ocjena:_____________________________ ( ) |  |  | Potpis nastavnika: |  |