2025/2026

Elektronika i upravljanje

LABORATORIJSKa VJEŽBa br.

učenik:

LOGIČKI SKLOP I

Napon na izlazu digitalnih sklopova ovisi o naponu na ulazu i postoji logička veza koja povezuje ulazni i izlazni napon te se stoga nazivaju logičkim sklopovima. Tri su osnovana logička sklopa koji su osnova za izradu složenih digitalnih sklopova. To su logički sklopovi I, ILI i NE.

Logička svojstva digitalnih sklopova se opisuju tablicama i logičkim jednadžbama. Tablice stanja sadrže sve moguće kombinacije na ulazu i odgovarajuća stanja na izlazu. Stanja na ulazu/izlazu označavaju se binarnim znamenkama 0 i 1 ili oznakama L (eng. low = nisko) i H (eng. high = visoko).

PONAVLJANJE

Navedite oznake za + i - napajanja sklopa

+ __________________

- ___________________

Na prikazu digitalnog sklopa označite kako se broje izvodi.

Logička operacija koju obavlja logički sklop I naziva se konjukcija ili logičko množenje. Logički sklop I ima barem dva ulaza i jedan izlaz. Na simbolu logičkog sklopa I označite ulaze i izlaz.

ZADATAK 1.

Sa digitalnog sklopa I prepišite oznaku.

Oznaka: ________________________________

ZADATAK 2.

Spojite zadanu shemu za ispitivanje logičkog sklopa I te ispitajte vrijednosti izlaza sa sve moguće kombinacije na ulazu. Vrijednosti zapišite u tablicu.

Shema: Ispitivanje logičkog sklopa I			Raspored izvoda 7408

Tablica stanja logičkog sklopa I

ZADATAK 3.

Napišite svojim riječima kako izlaz logičkog sklopa I ovisi o ulazu, odnosno kada se na izlazu logičkog sklopa I dobije logička 1.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZADATAK 4.

Napišite algebarsku jednadžbu kojom se opisuje rad logičkog sklopa I.

_____________________________________________________________________

ZADATAK 5.

Za zadanu impulsnu pobudu logičkog sklopa I nacrtajte izlaz iz logičkog sklopa I.