PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT IZ ELEKTRIČNIH STROJEVA, LABORATORIJSKE VJEŽBE

Škola: Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Nastavnik: Đuro Vinković

Zanimanje: Elektromehaničar
Razred: 3h

Nastavna cjelina: Istosmjerni strojevi

Nastavna jedinica: Regulacija brzine vrtnje promjenom napona armature

Predmet: Električni strojevi
Trajanje: 45 minuta

Mjesto izvođenja nastave: Učionica 14 V

Odgojno-obrazovni ishodi

Učenik će moći:

- objasniti o čemu ovisi brzina vrtnje istosmjernog motora

- objasniti utjecaj napona armature na brzinu vrtnje

- pravilno spojiti motor i mjernu opremu prema shemi

- izmjeriti i zapisati rezultate mjerenja

- analizirati rezultate i donijeti zaključak

Ključni pojmovi

- istosmjerni motor

- armatura

- uzbudni namot

- naponom armature

- brzina vrtnje

- regulacija brzine

Potrebna oprema i pribor

- istosmjerni motor (s neovisnim uzbuđenjem)

- istosmjerni izvor napona (regulirani)

- ampermetar i voltmetar

- tahometar ili brojač okretaja

- regulacijski otpornik

- spojni vodiči

Nastavne metode i oblici rada

- frontalni rad

- demonstracija

- praktični rad učenika

- razgovor i analiza rezultata

TIJEK LABORATORIJSKE VJEŽBE

1. Uvod (5 minuta)

  Ponavljanje:

- Koji su glavni dijelovi istosmjernog motora?

- O čemu ovisi brzina vrtnje?

- Što se dešava sa brzinom vrtnje ako je magnetski tok konstantan a povećavamo napon armature?

2. Radni dio (35 minuta)

Zadatak vježbe

- Spojiti istosmjerni motor prema zadanoj shemi.

- Izmjeriti brzinu vrtnje pri različitim naponima armature.

- Zabilježiti rezultate mjerenja u tablicu.

Postupak rada

  Provjeriti je li izvor napona isključen.

  Spojiti armaturu motora na regulirani izvor napona.

  Spojiti voltmetar paralelno s armaturom.

  Spojiti ampermetar serijski u krugu uzbude.

  Uključiti izvor i postaviti struju uzbude na 2 A.

  Postupno povećavati napon armature u nekoliko koraka.

  Za svaku vrijednost zabilježiti broj okretaja.

  Nakon završetka mjerenja isključiti izvor napona.

Obrada rezultata

- Kako se brzina mijenja s porastom napona?

- Je li promjena približno proporcionalna?

- Usporediti rezultate s teorijom.

- Završni dio (5 minuta)

Zaključak

Usporedba rezultata među učenicima

Učenik opisuje što je uočio tijekom vježbe i potvrđuje teorijska saznanja

Vrednovanje

  aktivnost tijekom rada

  pravilnost spoja

  točnost mjerenja

  kvaliteta zaključka

Pitanja za provjeru znanja

  Kako napon armature utječe na brzinu vrtnje?

  Gdje se u praksi koristi regulacija brzine istosmjernog motora?

Domaća zadaća

- Nacrtati graf ovisnosti brzine vrtnje o naponu armature