PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT IZ ELEKTRONIKA I UPRAVLJANJE, LABORATORIJSKE VJEŽBE

Škola: Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Nastavnik: Đuro Vinković

Zanimanje: Elektroinstalater, Elektromehaničar
Razred: 3h

Nastavna cjelina: Digitalni elektronički sklopovi

Nastavna jedinica: Osnovni logički sklopovi

Predmet: Elektronika i upravljanje
Trajanje: 45 minuta

Mjesto izvođenja nastave: Učionica 13 V

Cilj laboratorijske vježbe

- povezati teorijsko znanje s praktičnim radom

- razvijati vještine pravilnog spajanja elektroničkih sklopova

- uočiti vezu između ulaznih i izlaznih signala

Odgojno-obrazovni ishodi

Učenik:

- prepoznaje simbol i funkciju logičkog sklopa ILI

- spaja jednostavni ILI sklop prema shemi

- ispituje rad sklopa promjenom ulaznih signala

- popunjava tablicu istinitosti na temelju mjerenja

- primjenjuje pravila sigurnog rada u laboratoriju

Potrebna oprema i materijal

- ILI integrirani krug (7432)

- izvor istosmjernog napona (+5 V)

- eksperimentalna pločica

- LED dioda

- otpornik (470 Ω)

- spojne žice

- prekidači ili tipkala za ulaze

Nastavne metode

- demonstracija

- praktični rad

- razgovor i analiza rezultata

Oblici rada

- rad u paru

- individualni rad

TIJEK LABORATORIJSKE VJEŽBE

1. Uvod (5 minuta)

- Podsjećanje na teoriju logičkog sklopa ILI

- Objašnjenje cilja vježbe

- Upoznavanje s pravilima sigurnog rada

- Kratka demonstracija pravilnog spajanja IC-a

2. Radni dio (35 minuta)

Zadatak 1 – spajanje sklopa

- Učenici prema shemi spajaju:

  - napajanje integriranog kruga

  - dva ulaza ILI sklopa (A i B)

  - izlaz ILI sklopa na LED diodu preko otpornika

Zadatak 2 – Ispitivanje rada

- Učenici mijenjaju stanja ulaza (0 i 1)

- Promatraju stanje LED diode

- Bilježe rezultate u tablicu istinitosti

Zadatak 3 – Analiza

- Usporedba dobivenih rezultata s teorijskom tablicom istinitosti

- Rasprava: Kada LED dioda svijetli ?

3. Završni dio (5 minuta)

- Provjera tablica istinitosti

- Kratka refleksija:
„Gdje se u praksi koristi logički sklop OR?“

- Posprema radnog mjesta

Vrednovanje

- točnost spajanja sklopa

- pravilno popunjena tablica istinitosti

- poštivanje sigurnosnih pravila

- aktivnost i samostalnost u radu

Domaća zadaća

- riješiti zadatke 4,5 i 6