Školska godina:

Tomislav Ćosić, dipl. inž. strojarstva

PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

Podjela plinovoda

Zanimanje učenika:     Plinoinstalater - JMO

Razred:	treći G (3. G)

Datum:	.

Vrijeme:

Nastavni predmet:	Tehnologija plinoinstalacija

Nastavna tema:	Plinovodi

Nastavna jedinica:	Podjela plinovoda

Tip sata:	Obrada novog sadržaja

Oblici rada:	Frontalni, individualni

Nastavne metode:	Usmeno izlaganje, demonstracija, pisanje, razgovor

Cilja sata:	Stjecanje osnovnih znanja o plinovodima i kompetencija koje

će omogućiti kvalitetno polaganje i održavanje plinovoda

| Sadržajni plan: Podjela nastavne teme na jedinice |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | PLINOVODI | Broj sati |
| 2.1 | Podjela plinovoda | 1 |
| 2.2 | Polaganje plinovoda | 1 |
| 2.3 | Kućni priključci | 0,5 |
| 2.4 | Unutarnje plinske instalacije | 0,5 |
| 2.5 | Postavljanje plinskih instalacija u objektima | 1 |
| 2.6 | Ispitivanje plinskih instalacija | 1 |
| 2.7 | Pogon i održavanje unutarnjih plinskih instalacija | 1 |
| 2.8 | Plinske instalacije – radovi | 1 |
| 2.9 | Propuhivanje i čišćenje plinovoda | 1 |
| 2.10 | Ponavljanje gradiva | 1 |

- Plan nastavnog procesa

  - Nastavna jedinica: Podjela plinovoda

  - Koraci nastavnog procesa:

    - Uvodni dio sata:

- Tehnička priprema:

- priprema računala i LCD projektora,

- priprema uzoraka za demonstraciju,

- priprema priručnika i radnih listova

- Sadržajna priprema:

- ponavljanje prethodno stečenog znanja o plinskim gorivima,

- ponavljanje prethodno stečenog znanja o izgaranju plinskih goriva.

- Psihološka priprema:

- najava novog sadržaja: Podjela plinovoda,

    - Glavni dio sata:

- teorijska obrada,

- demonstracija fotografija plinovoda,

- uspoređivanje plinovoda ,

    - Završni dio sata:

- pregled zadanog lista za ponavljanje

- ponavljanje i provjera ostvarenosti zadanog cilja,

- zadavanje domaćeg uratka

  - Zadaće nastavnog procesa:

    - Kognitivne (obrazovne) – učenici će:

- prepoznati različite vrste plinovoda,

- objasniti način rada pojedinog plinovoda,

- pokazati mjesto i način pojedine ugradnje plinovoda.

    - Psihomotorne (funkcionalne) – učenici će:

-         pratiti demonstraciju nastavnika o radu plinovoda

-         razvijati sposobnost uočavanja i prepoznavanja dijelova plinovoda

-         razvijati sposobnost logičkog zaključivanja temeljenog na

razumijevanju principa rada plinovoda

    - Afektivne (odgojne) – kod učenika se razvija:

-         samopouzdanje potrebno za budući rad i posvećenost prema

zanimanju plinoinstalater,

- rad na siguran način,

- vještina točnosti, preciznosti, urednosti  i marljivosti u radu.

  - Organizacija nastavnog procesa

| Red.br. | Faze rada i sadržaj | Metodičko oblikovanje | Vrijeme u min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uvodni dio - upis sata i učenika koji nedostaju - kroz razgovor s učenicima ponoviti prethodno usvojeno znanje i uvoditi ih prema novoj nastavnoj jedinici, - najava cilja nastavne jedinice | Razgovor Demonstracija | 5 |
| 2. | Glavni dio - objasniti značenje plinovoda - objasniti i pokazati vrste plinovoda - objasniti način rada pojedine vrste plinovoda - pokazati mjesto ugradnje | Usmeno izlaganje Demonstracija Razgovor | 25 |
| 3. | Završni dio - ponavljanje i provjera usvojenog sadržaja kroz rješavanje radnog lista - dogovor o domaćem uratku | Individualni rad Razgovor | 10 |

  - Nastavna sredstva i pomagala:

- računalo + LCD projektor,

- uzorci plinskih cijevi,

- fotografije i crteži plinovoda,

- video zapisi,

- ploča i kreda.

  - Korelativne veze metodičke jedinice s ostalim predmetima i područjima:

- Tehnologija plinoinstalacija (ostala polja učenja),

- Praktična nastava.

  - Izvori za pripremu nastavnika:

- Plinarski priručnik, priručnik (udžbenik), V. Strelec i suradnici, ENERGETIKA MARKETING, d.o.o.

- Osnove tehnike instalacije vode i plina, udžbenik, B. Labudović i suradnici,  ENERGETIKA MARKETING, d.o.o.

- Internet

  - Izvori za pripremanje učenika:

- Plinarski priručnik, priručnik (udžbenik), V. Strelec i suradnici, ENERGETIKA MARKETING, d.o.o.

- Osnove tehnike instalacije vode i plina, udžbenik, B. Labudović i suradnici,  ENERGETIKA MARKETING, d.o.o.

- Radna bilježnica

- Internet

Tijek izvođenja nastave

| Red. br. | Etape i sadržaj rada | Oblici i metode nastavnog rada | Nastavna sredstva i pomagala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UVODNI DIO I NAJAVA CILJA - Provjera nazočnosti učenika - Ponavljanje prethodno usvojenih znanja u svrhu pripreme za novu nastavnu jedinicu, nastavnik postavljanjem pitanja učenicima ponavlja gradivo: - kemija izgaranja - gorivi plin (vrste) - temperatura izgaranja - rošenje dimnih plinova - Najava cilja: Nastavnik usmeno najavljuje cilj: - stjecanje kompetencija koje će omogućiti postavljanje, održavanje i zamjenu plinovoda/dijela plinovoda u plinskoj instalaciji. | Frontalni Verbalni Demonstracija | Računalo + LCD projektor Fotografije plinovoda Plinske cijevi |
| 2. | GLAVNI DIO Nastavnik ispisuje naslov na ploču, a učenici u bilježnice: PLINOVODI Podjela plinovoda Nastavnik objašnjava što su plinovodi i zašto služe, a učenici zapisuju u bilježnicu: Plinovodi predstavljaju osnovni dio plinoopskrbnog sustava. Njihova uloga je prijenos plina od izvora ili mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. Nastavnik pokazuje pomoću fotografija različite vrste plinovoda, a učenici slušaju i prate uz komentar gdje su vidjeli određenu vrstu plinovoda na plinskim instalacijama na kojima su radili na praksi. Nastavnik detaljno opisuje vrste, dijelove i način rada plinovoda uz prezentaciju slika (LCD projektor), video zapisa i demonstraciju uzoraka cijevi. Učenici proučavaju izložene uzorke te na slici prepoznaju glavne dijelove. | Frontalni Individualni Demonstracija | Računalo + LCD projektor Ploča, kreda, Regulator tlaka |
| 3. | ZAVRŠNI DIO Nastavnik dijeli učenicima radni listić za ponavljanje gradiva. Učenici rješavaju radne listiće samostalnim radom te pojedinačno svaki učenik priopćuje određeni odgovor. Za domaći uradak učenici trebaju na Youtube stranici (platformi) na linku: https://www.youtube.com/watch?v=-FHWyKnbcpQ pogledati video zapis „Polaganje plinovoda“ te odgovoriti na pitanja s radnog listića. Riješeni radni listić treba zalijepiti u svoje radne bilježnice. Nastavnik vrednuje zadaće i ishode učenja postavljanjem pitanja, a učenici odgovaraju. | Frontalni Grupni Individualni Razgovor | Radni list, Radna bilježnica |

PLAN PLOČE:

PLINOVODI Podjela plinovoda Plinovode dijelimo na tri načina: - prema radnom tlaku - prema namjeni - prema smještaju Prema radnom tlaku plinovodi mogu biti: - niskotlačni, do najviše 100 mbar (0,1 bar) - srednjotlačni: - područje A: od 0,1 do 1,0 bar - područje B: od 1,0 do 4,0 bar - visokotlačni (osim za prijenos plina služe i za njegovo skladištenje): - područje A: od 4,0 do 16,0 bar - područje B: od 16,0 do 63 bar - područje C: od 63,0 do 100,0 bar Prema namjeni plinovodi mogu biti: - magistralni - razvodni ili distribucijski: - primarni (radni tlak veći od 4 bar) - sekundarni (radni tlak do 4 bar) - tercijarni (radni tlak za ST je do 4 bar, a za NT plinovode do 100 mbar) Prema smještaju u prostoru (mjestu polaganja), plinovodi mogu biti: - podzemni - nadzemni - podmorski ili podvodni

Radni listić

- Plinovodi predstavljaju osnovni dio ___________________________________________ .

- Uloga plinovoda je ________________________________________________________ .

- Plinovode dijelimo na tri načina: I. ____________________________________________

                                                   II. ____________________________________________

                                                   III. ____________________________________________

- Prema najvećem dopuštenom radnom tlaku plinovodi mogu biti: _____________________
               
                                                                                                      _____________________

_____________________

- Prema namjeni plinovodi mogu biti: ___________________________________________
 
                                                         ___________________________________________
                          
                                                         ___________________________________________

- Prema smještaju u prostoru plinovodi mogu biti: _______________________

                                                                             _______________________

                                                                             _______________________

Domaći uradak:

Za domaći uradak pogledajte na Youtube stranici (platformi) na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=-FHWyKnbcpQ

video zapis  „Polaganje plinovoda“  te odgovorite na pitanja:

- Kakav plinovod je prikazan u videozapisu?
________________________________________________________________________

- Plinovod je planiran za transport _____________________ plina?

- Koji je nazivni promjer (DN) plinovoda? 
_______________________________________________________________________

- Koji je nazivni tlak plinovoda?
________________________________________________________________________

- Plinovod će služiti za opskrbu prirodnim plinom _________ i __________ Europe.

- S obzirom na smještaj u prostoru, ovaj plinovod je _________________________________.

Riješeni radni listić zalijepite u svoje radne bilježnice.